自主点検表兼確認表　開設許可・更新申請用〔介護医療院(従来型)〕

| 施 設 名 | 定員 | 職 名 | 施設点検者 | 確 認 日 | 確 認 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |

【施設に関する基準：厚生労働省令等で定める施設】

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （共用不可） | １の療養室の定員は，４人以下とすること。 | □ | □ |  |
|  | 入所者１人当たりの床面積は，８㎡以上とすること。 洗面所を設置した場合に必要となる床面積及び収納設備の設置に要する床面積は，基準面積に含めて差し支えないものであること。 | □ | □ | 「療養病床を有する病院」，「有床診療所」，「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行う場合，新築，増築，又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は，１人当たりの床面積は，6.4㎡以上（ユニット型を除く）（基準省令附則第2条，第7条） |
|  | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ |  |
|  | １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 | □ | □ |  |
|  | プライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 多床室の場合にあっては，家具，パーティション，カーテン等の組合せにより，室内を区分することで，入所者同士の視線等を遮断し，入所者のプライバシーを確保すること。 カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には，プライバシーの十分な確保とはいえない。また，家具，パーティション等については，入所者の安全が確保されている場合には，必ずしも固定されているものに限らない。 | □ | □ |  |
|  | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 | □ | □ |  |
|  | ナース・コールを設けること。 療養室のナース・コールについては，入所者の状況等に応じ，サービスに支障を来さない場合には，入所者の動向や意向を検知できる機器を設置することで代用可。 | □ | □ |  |
|  | 医師が診察を行うのに適切なものとすること。 | □ | □ |  |
|  | 臨床検査を行う事ができる施設（喀痰，血液，尿，糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設）を設けること。 ただし，人体から排出され，又は採取された検体の微生物学的検査，血清学的検査，病理学的検査，寄生虫学的検査及び生理学的検査（以下「検体検査」という）の業務を委託する場合は当該検体検査に係る設備を設けなくても可。 | □ | □ | 「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合，近隣の医療機関と連携できる場合は，置かなくて可。（基準省令附則第6条） |
|  | 病院又は診療所に設置される調剤所に求められる基準を満たす，調剤を行う施設を有すること。 | □ | □ | 「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合，近隣の薬局と連携できる場合は，置かなくて可。（基準省令附則第6条） |
| 処置室 | 入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設とすること。 診察室における医師が診察を行う施設の部分と兼用可。 | □ | □ | 診察室と兼用可。 |
|  | 診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値）が10キロボルト以上，かつ有するエネルギーが１メガボルト未満のもの）は，医療法（昭和23 年法律第205 号），医療法施行規則（和23 年厚生省令第50 号）及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成13 年３月12 日医薬発第188 号）において求められる防護に関する基準を満たすものであること。 | □ | □ | 「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合，近隣の医療機関と連携できる場合は，置かなくて可。（基準省令附則第6条） |
|  | 内法で40㎡以上の面積を有し，必要な器械・器具を備えること。 機能訓練は，理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心にしたものであるので，これに必要な機械・器具を備えること。 | □ | □ | 「併設型小規模介護医療院」･･･機能訓練を行うための十分な広を有し，必要な器械・器具を備えること。 |
|  | 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 入所者とその家族等が談話を楽しめるよう，創意工夫を行うこと。 | □ | □ |  |
|  | 内法で１㎡に入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。 | □ | □ |  |
|  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 入所者の入浴に際し，支障が生じないよう配慮すること。 | □ | □ |  |
| レクリエーション・ルーム | 十分な広さを有し，必要な設備を備えること。 | □ | □ |  |
|  | 身体の不自由な者が利用するのに適したものすること。 | □ | □ |  |
|  | 身体の不自由な者が利用するのに適したものすること。 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 常夜灯を設けること。 | □ | □ |  |
| ステーション | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう，療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 | □ | □ |  |
|  | 食器，調理器具等を消毒する設備，食器，食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 | □ | □ |  |
|  |  | □ | □ |  |
|  | 他の施設と区分された一定のスペースを有すれば足りること。 | □ | □ |  |
| 通所リハビリテーション | 専用の部屋等があって，当該部屋等の面積と利用者用に確保されている食堂の面積の合計が，３㎡に利用定員数を乗じて得た，面積以上であること。ただし，介護老人保健施設及び介護医療院の場合は，当該専用の部屋等の面積に通所リハビリテーションの利用者用に確保されている食堂の面積を加えること。 通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。（通所リハの定員は，入所定員の約2割以上の定員が望ましい。） | □ | □ |  |

【その他施設に関する基準】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| イ 機能訓練室，談話室，食堂，レクリエーション・ルーム等を区画せず，１つのオープンスペースとすることは差し支えないが，入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さないよう全体の面積は各々の施設の基準面積を合算したもの以上とすること。 ロ 施設の兼用については，各々の施設の利用目的に沿い，かつ，入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さない程度で認めて差し支えないものであること。したがって，談話室とレクリエーション・ルームの兼用並びに洗面所と便所，洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えないこと。 | □ | □ |  |
| 前表に掲げる施設は，専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし，入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合はこの限りでない。 | □ | □ |  |
| 前記の施設以外の施設は，介護医療院と併設施設双方の施設基準を満たし，かつ，当該介護医療院の余力及び当該施設における介護保健施設サービス等を提供するための当該施設の使用計画（以下「利用計画」という。）からみて両施設の入所者の処遇に支障がない場合に限り共用を認めるものであること。 | □ | □ |  |
| 共用する施設についても介護医療院としての許可を与えることとなるので，例えば，併設の病院と施設を共有する場合には，その共用施設については,医療法上の許可と介護医療院の許可とが重複するものであること。 | □ | □ |  |
| 焼却炉，浄化槽，その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には，療養室，共同生活室，調理室から相当の距離を隔てて設けること。 | □ | □ |  |
| 床面積を定めない施設については，各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮すること。 | □ | □ |  |
| 設置が義務づけられている施設のほか，家族相談室，ボランティア・ルーム，家族介護教室は，介護医療院の性格等からみて設置が望ましいので，余力がある場合には，その設置につき配慮すること。 | □ | □ |  |

【設置が望ましい施設】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ □ボランティアルーム □家族介護教室 | □ | □ |  |

【構造設備の基準】

| 自主点検項目 |  | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物は，建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物とすること。ただし，療養室等を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物は，同条第９号の３に規定する準耐火建築物とすることができる。 （療養室等⇒療養室，談話室，食堂，浴室，レクリエーション・ルーム，便所等入所者が日常継続的に使用する施設） また，居室等を２階又は地階に設ける場合であっても，基準省令第６条第１項第１号に掲げる要件を満たし，火災に係る入所者の安全性が確保されていると認められる場合には，準耐火建築物とすることができる。 |  | □ | □ | 「療養病床を有する病院」，「有床診療所」，「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行う建物の耐火構造は，基準省令第６条第１項第１号の規定は適用せず，建築基準法の基準で可。（基準省令附則第3条，第8条） |
| 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 |  | □ | □ | 「療養病床を有する病院」，「有床診療所」，「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行う建物の屋内の直通階段及びエレベーターは，転換前の医療法の基準によるもので可。（基準省令附則第4条，第9条） |
| 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。ただし，前記の直通階段を建築基準法施行令第１２３条第１項に規定する避難階段としての構造とする場合は，その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 |  | □ | □ |  |
| 診療の用に供する電気，高線，熱，蒸気又はガスに関する構造設備については，危害防止上必要な方法を講ずること。 |  | □ | □ |  |
| 放射線に関する構造設備は，医療法施行規則の規定に準じること。 |  | □ | □ |  |
| 階段には適当な手すりを設けること。 （傾斜は緩やかにするとともに，手すりは両側に設けることが望ましい。） |  | □ | □ |  |
|  | 幅は，１．８ｍ以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７ｍ以上とすること。（幅は内法によるものとし，壁から測定するものとすること。）（中廊下は，廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下をいう。） | □ | □ | 「療養病床を有する病院」，「有床診療所」，「介護療養型老健」･･･平成36 年3月31日までの間に転換を行う療養室に隣接する廊下の幅は，内法による測定で，1.2 メートル以上（中廊下の幅は，内法による測定で，1.6メートル以上）。（基準省令附則第5条，第10条） |
|  | 手すりを設けること。（原則として両側に設けること。） | □ | □ |  |
|  | 常夜灯を設けること。 | □ | □ |  |
| 入所者の身体の状態等に応じた介護医療院サービスの提供を確保するため，車椅子，ギャッチベッド，ストレッチャー等を備えること。 |  | □ | □ |  |
| 家庭的な雰囲気を確保するよう創意工夫すること。 |  | □ | □ |  |
| 車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めること。 |  | □ | □ |  |
| 病院又は診療所等と介護医療院とを併設する場合には，両施設の入所者の処遇に支障がないよう，表示等により病院又は診療所等との区分を可能な限り明確にすることで足りること。 |  | □ | □ |  |
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 （基準省令第６条第１項第８号に定める「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは，消防法第17 条の規定に基づく消防用設備等及び風水害，地震等の災害に際して必要な設備をいうこと。） |  | □ | □ |  |

【一般原則】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護医療院の施設及び構造設備については，基準省令のほか建築基準法，消防法等の関係規定を遵守するとともに，日照，採光，換気等について十分考慮したものとし，入所者の保健衛生及び防災につき万全を期すこと。 | □ | □ |  |
| 介護医療院の環境及び立地については，入所者の療養生活を健全に維持するため，ばい煙，騒音，振動等による影響を極力排除するとともに，交通，水利の便等を十分考慮したものとすること。 | □ | □ |  |

【人員に関する基準】

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施設の管理者は，知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。ただし，知事の承認を受けた場合は，医師以外の者に管理させることができる。 施設の管理者は，専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし，施設の管理上支障がない場合は，同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 〔兼務できる事例：，当該施設の従業者（医師），併設する病院又は診療所の管理者，併設する病院又は診療所の医師，併設する居宅介護支援事業所の管理者〕 ※更新の場合 管理者の変更に際して，広島県知事の承認を受けていること。 | □ | □ |  |
|  | 常勤換算方法で，Ⅰ型・Ⅱ型に必要とされる医師数の合計数以上。 （その数が３に満たないときは３とし，その数に１に満たない端数が生じたときは，その端数は１として計算する。但し，医療機関併設型介護医療院の場合を除く。） ・Ⅰ型…入所者の数を４８で除した数 ・Ⅱ型…入所者の数を１００で除した数 ・医師の宿直が必要（特例で認められる場合には不要） ※１ 宿直医師を不要と認めた場合及びⅡ型のみの場合は，Ⅰ型・Ⅱ型を問わず「常勤換算方法で入所者の数を100で除して得た数以上（端数は切り上げる）の医師を配置する。 ※２ 医療機関併設型介護医療院は，常勤換算方法で，Ⅰ型入所者の数を48 で除した数に，Ⅱ型入所者の数を100 で除した数を加えて得た数以上の医師を配置する。 ※３ 併設型小規模介護医療院（入所定員19名以下の「医療機関併設型介護医療院」以下同じ。）の医師の配置は，併設される医療機関により当該併設小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合は置かなくても可。 ※４ 複数の医師が勤務する場合は，それらの勤務延時間数が基準に適合すれば可。ただし，このうち１人は，入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ医師とすること。 ※５ 介護医療院で行われる（介護予防）通所リハビリテーション，（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって，当該施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は，介護医療院サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション，（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護医療院の勤務延時間数として可。 | □ | □ |  |
|  | 常勤換算方法で，Ⅰ型・Ⅱ型に必要とされる薬剤師の合計数以上。 ・Ⅰ型…入所者の数を１５０で除した数 ・Ⅱ型…入所者の数を３００で除した数 併設型小規模介護医療院における薬剤師の配置は，併設される医療機関の職員（病院の場合は医師又は薬剤師，診療所の場合は医師）により当該施設の入所者の処遇が適切に行われる場合は置かなくても可。 | □ | □ |  |
| 看護師 又は准看護師 | 常勤換算方法で，入所者の数を６で除した数以上 | □ | □ |  |
| 介護職員 | 常勤換算方法で，Ⅰ型・Ⅱ型に必要とされる介護職員の合計数以上。 ・Ⅰ型…入所者の数を５で除した数 ・Ⅱ型…入所者の数を６で除した数 併設型小規模介護医療院の介護職員の配置は，常勤換算方法で，当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上。 介護職員の数を算出するに当たり看護職員を介護職員とみなした場合の看護職員については，人員の算出上，看護職員として数えることはできない。 | □ | □ |  |
| 夜勤を行う | 【Ⅰ型介護医療院サービス費，Ⅱ型介護医療院サービス費及び特別介護医療院サービス費を算定する施設の夜間職員基準】 看護職員＋介護職員を利用者数（介護医療院の入所者と短期入所 療養介護の利用者の合計数。以下同じ。）が30人に1以上（最低２人以上，うち１は看護職員）となるよう配置すること。 ※ただし，次のⅰ～ⅲのいずれにも適合する場合で，常時，緊急時に併設の医療機関との連絡体制を整備している介護医療院は夜勤を行う看護職員又は介護職員を置かないことができる。 ⅰ当該介護医療院が併設型小規模介護医療院であること。 ⅱ当該併設型小規模介護医療院に併設される医療機関で夜勤を行 う看護職員又は介護職員の数が1以上であること。 ⅲ当該併設型小規模介護医療院の入所者及び短期入所療養介護の利用者及び併設医療機関の入院患者の合計数が19名以下であること。 【上記の夜間職員基準に加えて夜間勤務等看護加算（Ⅰ）を加算して算定する施設】 看護職員が利用者数15人に１以上（最低２人以上）であること。 【上記の夜間職員基準に加えて夜間勤務等看護加算（Ⅱ）を加算して算定する施設】 看護職員が利用者数20人に１以上（最低２人以上）であること。【上記の夜間職員基準に加えて夜間勤務等看護加算（Ⅲ）を加算して算定する施設】 看護職員＋介護職員が利用者数15人に1以上（最低２人以上，うち１人は看護職員）であること。 【上記の夜間職員基準に加えて夜間勤務等看護加算（Ⅳ）を加算して算定する施設】 看護職員＋介護職員が利用者数20人に1以上（最低２人以上）であること。 | □ | □ |  |
| 理学療法士， 作業療法士又 は言語聴覚士 | 実情に応じた適当数 併設型小規模介護医療院における理学療法士等の配置は，併設される医療機関の職員（病院の場合は医師又は理学療法士等，診療所の場合は医師）により当該施設の入所者の処遇が適切に行われる場合は置かなくても可。 | □ | □ |  |
| 栄養士 | 入所定員１００以上にあっては，１以上 ただし，同一敷地内にある病院等の栄養士がいることにより，栄養指導等の業務に支障がない場合は兼務職員でも可。 なお，１００ 人未満の施設も常勤職員の配置に努めるべきであるが，併設型小規模介護医療院の併設医療機関に配置されている栄養士によるサービス提供が，当該介護医療院の入所者に適切に行われる場合は置かなくても可。 | □ | □ |  |
|  | １以上（入所者の数が１００又はその端数が増すごとに１を標準とする。） 専らその職務に従事する常勤の者を1名以上配置していなければならないため，入所者数が１００人未満の施設にあっても1人は配置が必要。 入所者の処遇に支障がない場合には，当該介護医療院の他の職務に従事することが可。 介護支援専門員証が必要。 | □ | □ |  |
| 診療放射線技師 | 実情に応じた適当数 併設施設との職員の兼務を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合は配置しなくても可。 | □ | □ |  |
| 調理員，事務員その他の従業者 | 実情に応じた適当数 併設施設との職員の兼務を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合は配置しなくても可。 | □ | □ |  |
| 入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規開設又は再開の場合は，推定数による。 常勤換算方法は，当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 介護医療院の従業者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合には，この限りでない。 |  | □ | □ |  |

【運営に関する基準】

（開設許可の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をしているか。 | □ | □ |  |
| 電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 | □ | □ |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

（更新の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、賃金台帳、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示しているか。 | □ | □ |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

【通所リハビリテーション人員配置基準】

|  |  | 自主点検 | 確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数（医療院本体の基準を満たせば可。） 常勤でなければならない。 | □ | □ |  |
| 理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，介護職員 | 単位ごとに，利用者の数が１０人以下の場合は，その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が１以上確保されること，又は，利用者の数が１０人を超える場合は，その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除した数以上確保されること。 前記に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が，利用者が１００又はその端数を増すごとに１以上確保されること。 | □ | □ |  |

他法令確認表　[介護医療院（従来型）] （開設許可の場合）

| 要確認事項 | 確認内容（協議，確認状況を申請者において記入のこと） |
| --- | --- |
| 建物が建築基準法、都市計画法，消防法等に適合しているか。 |  |
| １ 建築担当課等との協議状況 ・新築等の場合～自己所有，賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること。 ・改修等の場合～建築基準法の手続き（用途変更等）を確認し，手続きが必要な場合，完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ２ 消防担当課との協議状況 ・新築・改修等される建物について，消防署と消防設備・避難設備等について，協議調整したものであること。 ・消防法の手続きを確認し，手続きが必要な場合，手続きを完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ３ 食事提供外部委託に係る委託契約（該当施設のみ記入） - 委託先による食事提供について，サービスの質が確保されるよう管理者が業務遂行上必要な注意を果たしうるような体制及び契約内容となっていること。 - 委託先による食事提供が困難となった場合の代替手段が確保されていること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ４ その他関係法令 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |

※上記担当部署との協議に使用した建築図面は，申請内容と同一であること。